Fiche Technique

-

Cité de la Musique – Amphithéâtre

Table des matières

Aperçu général	3

Dimensions	3

Jauge	3

Plans de salle	4

Son	6

Façade	6

Diffusion pour la salle (L-Acoustics)	6

Retour	6

Micros	6

Synopsis du système de diffusion	7

Vidéo	8

Vidéoprojecteur	8

Ecran	8

Lumière	8

Console	8

Plans de feu	9

Espaces techniques	10

Loges	12

Coulisses	12

Studio amphi	12

Accès	13

Plans d’accès	13

Alimentation électrique extérieure	13

Sécurité	14

14

Contacts	15

ATTENTION: Cette fiche technique est à titre indicatif et la liste du matériel est non exhaustive. Elle peut être soumise à des modifications. Merci de prendre contact avec le service technique.

# Aperçu général

## Dimensions

- Ouverture du plateau : 10m

- Profondeur : 4m80 au centre

- Hauteur sous gril : 6m60

- Hauteur de scène : 50cm

Jauge : 246 personnes

# Plans de salle

L’accès au plateau de la salle se fait par une double porte située au lointain à jardin et une porte à cour.

La scène est en bois de couleur claire et peut être recouverte d’un tapis de danse noir.

La salle dispose de 2 perches lumières : une en salle et une dans le cadre de scène.

Il est possible d’installer un petit proscenium à cour à la demande : consulter la direction technique pour les dimensions et conditions.

Deux pianos sont à disposition dans la salle : un ¾ Steinway et un ½ Steinway.

# Son

## Façade

Console numérique Midas Pro2 (nous contacter pour la configuration)

Système de mesure des niveaux sonores AMIX SNA50.

Les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté. Rappel de l’article1 du décret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Il revient à chaque sonorisateur l’obligation de respecter ce texte.

Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu’à l’âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes

## Diffusion pour la salle (L-Acoustics)

Système principal : 5 KIVA + 2 KILO par coté+ 2 Side Fill en X8 sur les Sub

Front Fill : 3x 5XT

Sub Bass : 2 SB 18

## Retour

7 enceintes 12  XT

## Micros

Selon les fiches techniques nous proposerons les micros demandés ou équivalence

## Synopsis du système de diffusion

# Vidéo

## Vidéoprojecteur

Christie HD10 (10000 lumens, résolution 1920*1080HD) et optique zoom f=1.25/1.6 et deuxième optique zoom f=2.6/4.1 à une distance de 20 mètres (carte DVI, RVBHV, VGA, S-Video, Composite)

« Noise Level » : 51.1dB

## Ecran

Ecran polichinelle (6m de base) ou écran suspendu (4m X 3m) ou (6m X 3m40)

# Lumière

## Console

Pupitre Grand MA2 light

## Plans de feu

# Espaces techniques

## Loges

L’amphithéâtre dispose de 2 loges à proximité de l’accès scène.

## Coulisses

Un foyer pour les musiciens et le personnel est directement attenant à l’espace scénique.

## Studio amphi

L’amphithéâtre dispose d’un studio de répétition situé à l’arrière de la scène.

# Accès

## Plans d’accès

Alimentation électrique extérieure : 2*64A ou 4*32A

# Sécurité

# Contacts

Directeur technique

BAUDONNE Jean‐Rémi

Tel : 01 44 84 45 12

Mobile : 06 85 77 23 22

jrbaudonne@cite‐musique.fr

Directeur technique adjoint

ROCHETTE Damien

Tel : 01 44 84 45 10

Mobile : 06 72 20 76 01

drochette@cite‐musique.fr

Bureau d’étude

JACQUIN Philippe

Tel : 01 53 38 38 40

pjacquin@cite‐musique.fr

Directeur de scène

SEGARRA Thomas

Tel : 01 53 38 38 04

Mobile : 06 71 99 19 99

tsegarra@cite‐musique.fr

Régisseur général

Cité de la Musique

FIORAVANTI Olivier

Tel : 01 44 84 45 08

ofioravanti@cite‐musique.fr

Chef du service Sonorisation

MORAIN Bruno

Tel : 01 44 84 47 60

bmorain@cite‐musique.fr

Chef du service lumière

PAYAN Benoit

Tel : 01 44 84 45 07

bpayan@cite‐musique.fr

Chef du service machinerie

JOBIC Gaëtan

Tel : 01 53 38 38 52

gjobic@cite‐musique.fr

Cheffe du service prise de son

GANJEAN Perrine

Tel : 01 53 38 38 76

pganjean@cite‐musique.fr

Chef du service Vidéo

REGNAULT Olivier

Tel : 01 44 84 45 03

oregnault@cite-musique.fr